- Высокочувствительный CMOS-сенсор Sony IMX415

- Интерфейс передачи видеоданных MIPI CSI-2

- Разъём FPC/FFC, 22 вывода шаг 0,5мм (Raspberry Pi Zero)

- Рассчитан на установку объектива с резьбой М12

Оглавление

1 Описание модуля электронной камеры	4

1.1 Назначение изделия	4

1.2 Основные технические характеристики	5

2 Общая информация по подключению и настройке МЭК	5

3 Габаритные размеры МЭК	9

4 Подключение МЭК к платформе СКИФ	10

4.1 Физическое подключение к платформе СКИФ	10

4.2 Программное подключение к платформе СКИФ	11

5 Подключение МЭК к платформе RockChip RK3588	15

5.1 Физическое подключение к модулю ROC-RK3588S-PC FireFly	15

5.2 Программное подключение к модулю ROC-RK3588S-PC FireFly	15

5.3 Физическое подключение к модулю NanoR	18

5.4 Программное подключение к модулю NanoR	18

6 Подключение МЭК к платформе RockChip RK3568	21

6.1 Физическое подключение к модулю DS-RK3568-EVB rev.1	21

7 Меры предосторожности	22

Настоящее руководство по эксплуатации является руководящим документом для изучения устройства, функционирования, порядка и правил использования по назначению, при техническом обслуживании и хранении модуля электронной камеры DS-CIMX415-22.

Настоящее руководство по эксплуатации может быть уточнено и дополнено в установленном порядке.

Несоблюдение указаний по эксплуатации, техническому обслуживанию и правил техники безопасности, изложенных в настоящем Руководстве, может быть причиной возникновения ситуаций, связанных с причинением вреда здоровью.

Адрес изготовителя:

Российская Федерация, 196105, г. Санкт-Петербург,

ул. Свеаборгская, д.12, пом.3Н.

Телефон/факс: +7(812) 370-60-70

Электронная почта: contract@macrogroup.ru

ИНН 7810895610  КПП 781001001  Р/c 40702810206000003697

БИК 044030920  К/c 30101810000000000920

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

ОКПО 43468759  ОКВЭД 26.30, 27.90, 46.69.9, 47.78, 47.99, 72.1, 73.20.1

Описание модуля электронной камеры

Назначение изделия

Модуль электронной камеры DS-CIMX415-22 (далее - МЭК) является законченным модулем, в котором используется высокочувствительный 
8,46-мегапиксельный цветной CMOS-сенсор Sony IMX415.

МЭК рекомендован для применения в следующих областях:

- Машинное зрение;

- Робототехника;

- 4К-умные камеры;

- Видеонаблюдение, видеорегистрация;

- Интеллектуальные системы помощи водителю;

- Управление дорожным движением.

Основные технические характеристики

Таблица 1. Основные технические характеристики:

| Характеристика | Минимум | Номинал | Максимум | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 2,9 | 3,3 | 5,3 | В |
| Ток потребления | - | 200 | 250 | мА |
| Тактовая частота МЭК | - | 37,125 | - | МГц |
| Тактовая частота интерфейса I2C | 0 | - | 400 | кГц |
| Количество линий MIPI-CSI2 | 2 |  | 4 |  |
| Частота кадров в секунду (FPS) | - | - | 90 |  |
| Количество пикселей |  | 3864×2228 |  |  |
| Рекомендованное разрешение |  | 3840×2160 |  |  |
| Диапазон усиления | - | - | 72 | дБ |
| Диагональ матрицы МЭК |  | 6,4(1/2.8) |  | мм |
| Размер пикселя |  | 1,45×1,45 |  | мкм |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | - | 24,5×22×7 | - | мм |
| Цвет печатной платы |  | синяя |  |  |
| Вес МЭК | - | - | 10 | г |

Общая информация по подключению и настройке МЭК

В настоящий момент поддерживаются платформы: СКИФ от НПЦ “ЭЛВИС” (MСom-03, NanoS, PicoS), RK3588 (NanoR , FireFly ROC-RK3588S).

Для подключения МЭК к различным вычислительным платформам используется один 22-выводный разъём J1 (рис.1), установленный на плате модуля. Назначение контактов разъёма указано в таблице 2.

21

22

1

2

Рисунок 1 – Внешний вид разъёма J1 на плате МЭК

Таблица 2. Соответствие контактов разъёмов.

| Сигнал | Номер контакта 22-проводного разъёма J1 | Номер контакта 15-проводного разъёма соединительного шлейфа на рис.4 |
| --- | --- | --- |
| Общий провод | 22 | 1 |
| Линия видеоданных 0 отрицательный провод | 21 | 2 |
| Линия видеоданных 0 положительный провод | 20 | 3 |
| Общий провод | 19 | 4 |
| Линия видеоданных 1 отрицательный провод | 18 | 5 |
| Линия видеоданных 1 положительный провод | 17 | 6 |
| Общий провод | 16 | 7 |
| Линия такта видеоданных отрицательный провод | 15 | 8 |
| Линия такта видеоданных положительный провод | 14 | 9 |
| Общий провод | 13 | 10 |
| Линия видеоданных 2 отрицательный провод | 12 | - |
| Линия видеоданных 2 положительный провод | 11 | - |
| Общий провод | 10 | - |
| Линия видеоданных 3 отрицательный провод | 9 | - |
| Линия видеоданных 3 положительный провод | 8 | - |
| Общий провод | 7 | - |
| Включение питания (PON) | 6 | 11 |
| Не используется | 5 | 12 |
| Общий провод | 4 | - |
| Такт интерфейса I2C (SCL) | 3 | 13 |
| Данные интерфейса I2C (SDA) | 2 | 14 |
| Питание | 1 | 15 |

Питание МЭК включается по команде компьютера, к которому он подключен, высоким логическим уровнем (3В≤PON≤5В) на контакте 6 разъёма J1. Когда все служебные источники питания модуля включены, зажигается зелёный светодиод LED1. Отключается питание подачей низкого логического уровня (PON<0,5В) на этот контакт.

Режим работы МЭК определяется содержимым внутренних регистров. Информация в эти регистры должна быть корректно внесена компьютером по шине I2C в зависимости от применения МЭК до запуска передачи видеоинформации. Адрес МЭК на шине I2C задаётся логическим уровнем на входах SLAMODE0 и SLAMODE1 МЭК, установленными резисторами R15, R16, R17 и R18 на плате модуля в соответствии с таблицей 3. Низкий логический уровень на входах SLAMODE0 и SLAMODE1 - 0 в таблице 3, высокий логический уровень - 1.

Режим синхронизации видеосигнала МЭК MASTER установлен при изготовлении и не может быть изменён.

Резисторы R6 и R7 (4,7кОм) требуются для согласования уровней сигналов на шине I2C. Они устанавливаются только в том случае, если подобных резисторов (pull-up) нет на плате целевой платформы, к которой подключается МЭК. Внимание! При изготовлении МЭК эти резисторы не устанавливаются.

Таблица 3. Настройка адреса МЭК на шине I2C.

| Адрес сенсора на шине I2C | Уровень на входе SLAMODE0 | Уровень на входе SLAMODE1 | Резистор R15 | Резистор R16 | Резистор R17 | Резистор R18 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x34 | 0 | 0 | - | 4.7кОм | - | 4.7кОм | Установлен при изготовлении |
| 0x20 | 0 | 1 | - | 4.7кОм | 4.7кОм | - |  |
| 0x6C | 1 | 0 | 4.7кОм | - | - | 4.7кОм |  |
| 0x6E | 1 | 1 | 4.7кОм | - | 4.7кОм | - |  |

Расположение всех настроечных резисторов показано на рисунке 2.

R15, R17

R16, R18

R6

R7

Рисунок 2 – Расположение настроечных резисторов

Габаритные размеры МЭК

Габаритные размеры МЭК указаны на рисунке 3.

Рисунок 3 – Габариты МЭК

Подключение МЭК к платформе СКИФ

Физическое подключение к платформе СКИФ

К модулю MCom-03 на несущей плате Rock Pi N10 МЭК подключается к 15-контактному разъёму CAM. Для подключения используется стандартный «прямой» шлейф-переходник тип А 22pin-to-15pin (рис.4), контакты которого размещены на одной плоскости шлейфа. При использовании указанного шлейфа используется режим передачи видеоданных по двум линиям (2-Lane).

| Разъём J1 МЭК | Шлейф 22pin-to-15pin тип А | Разъём CAM на модуле MCom-03 |
| --- | --- | --- |
|  | 15 контактов шаг 1мм 22 контакта шаг 0,5мм |  |

Рисунок 4 – Физическое подключение МЭК к модулю MCom-03

К модулям PicoS, NanoS МЭК подключается стандартным «прямым» шлейфом-переходником тип А 22pin-to-22pin, с шагом 0,5 мм (рис.5, рис.6), контакты которого размещены на одной плоскости шлейфа. Подключать МЭК следует в разъем CSI0 (XS7) на модуле PicoS, в разъем MIPI_CSI0 (XS9) на модуле NanoS. При использовании указанного шлейфа используется режим передачи видеоданных по двум либо четырём линиям (2-Lane или 4-Lane) в зависимости от выбранного режима работы МЭК.

| Разъём J1 МЭК | Шлейф 22pin-to-22pin тип А, шаг 0,5 мм | Разъём CSI0 на модуле PicoS |
| --- | --- | --- |

Рисунок 5 – Физическое подключение МЭК к модулю PicoS

| Разъём J1 МЭК | Шлейф 22pin-to-15pin тип А, шаг 0,5 мм | Разъём MIPI_CSI0 на модуле NanoS |
| --- | --- | --- |

Рисунок 6 – Физическое подключение МЭК к модулю NanoS

Программное подключение к платформе СКИФ

Проверка подключения и доступности МЭК осуществляется командой:

felix-sensor-test

Эта команда проверит подключение всех поддерживаемых платформой МЭК и выведет их статус. Если МЭК правильно определен системой и доступен для видеозахвата ответом на команду будут следующие строки:

X: IMX415 (v0x4a00 imager 0)

...

mode  5:  3864x 2192 @60.00 12bit (total 3864х2192 mipi_lane=4) exposure=(28..1000000) flipping=horizontal|vertical pixel rate 74.2500 Mpx/s, bit rate 222.7500 Mbits/s (per mipi lane)

...

В случае, если МЭК не определен системой, то для него ответ на команду felix-sensor_test будет следующим:

X: IMX415 - no modes display available

Для запуска видеотрансляции из МЭК с выводом изображения на монитор через HDMI необходимо подать команду:

gst-launch-1.0 felixsrc setup-file=/etc/felix/imx415/imx415.cfg sensor=IMX415 sensor-mode=0 exposure-auto=true exposure-auto-max-time=30000 exposure-auto-min-time=16 exposure-auto-priority=1 awb-enable=true awb-algorithm=pid awb-mode=high-lum ! video/x-raw,format=BGR,width=1920,height=1080 ! queue ! fpsdisplaysink video-sink="kmssink driver-name=mali-dp max-lateness=-1 force-modesetting=true" -v 2>&1

Чтобы прервать видеотрансляцию нажмите комбинацию клавиш “Ctrl” + “C”. После остановки команды в терминале выведется FPS видеотрансляции (количество потерянных кадров, моментальное и среднее значения).

Для вывода свойств элемента felixsrc воспользуйтесь описанной ниже командой. У данных свойств будет описан тип значения, значение, установленное по умолчанию и диапазон возможных принимаемых значений:

gst-inspect-1.0 felixsrc

Параметр sensor-mode должен соответствовать разрешению устройства видеовывода. Для вывода доступных режимов устройства видеовывода можно воспользоваться командой:

modetest -M mali-dp -c

Для принудительного масштабирования захватываемого видео под устройство видеовывода можно задать разрешение видеопотока для вывода, например:

video/x-raw,format=BGRx,width=1920,height=1080

Режимы работы МЭК с порядковым номером 0, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 гарантируют 30FPS при выводе изображения на экран с разрешением Full HD. Порядковый номер режима определяется командой felix-sensor-test.

Таблица 4. Характеристики поддерживаемых режимов МЭК

| № | Разрешение | Разрядность | Частота (fps) | Количество линий MIPI-CSI | Скорость Mbps/lane | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3864х2192 | 12 бит | 30 | 4 | 891 | Полное изображение с МЭК, референсный клок 27 МГц |
| 4 | 3864х2192 | 12 бит | 30 | 4 | 891 | Полное изображение с МЭК, референсный клок 37,125 МГц |
| 5 | 3864х2192 | 12 бит | 60 | 4 | 1782 | Полное изображение с МЭК, референсный клок 37,125 МГц |
| 7 | 3864х2192 | 12 бит | 48 | 4 | 1782 | Полное изображение с МЭК, референсный клок 37,125 МГц |
| 8 | 3072x2162 | 12 бит | 60 | 4 | 1782 | Обрезанное изображение с МЭК, референсный клок 37,125 МГц |
| 9 | 3072x2162 | 12 бит | 30 | 4 | 891 | Обрезанное изображение с МЭК, референсный клок 37,125 МГц |
| 11 | 1932x1096 | 12 бит | 30 | 4 | 891 | Изображение с МЭК, 2x2 binning, референсный клок 37.125 МГц |
| 12 | 3864х2192 | 12 бит | 60 | 4 | 1782 | Полное изображение с МЭК, референсный клок 74,25 МГц |

Для запуска потоковой передачи видео из МЭК по протоколу RTSP необходимо подать следующую команду:

gst-rtsp-test-launch "felixsrc setup-file=/etc/felix/imx415/imx415.cfg sensor=IMX415 sensor-mode=5 alloc-buffers=10 buf-mode=query exposure-auto=true awb-enable=true awb-algorithm=pid awb-mode=high-lum ! queue max-size-buffers=1 ! video/x-raw,format=NV12 ! omxh264enc control-rate=constant target-bitrate=10000000 ! rtph264pay name=pay0 pt=96"

В консоль процессорного модуля будет выведено сообщение:

stream ready at rtsp://127.0.0.1:8554/test

Для приёма и вывода видео на ПК необходимо подать команду ffplay в формате:

ffplay rtsp://<module-address>:8554/test

где <module-address> - это IP-адрес процессорного модуля.

Подключение МЭК к платформе RockChip RK3588

Физическое подключение к модулю ROC-RK3588S-PC FireFly

К модулю ROC-RK3588S-PC МЭК подключается стандартным «обратным» 22-контактным FPC-шлейфом (тип В), контакты которого размещены на разных плоскостях шлейфа, через специальный адаптер DS-ADP1 (МРЦН.ADP.50.001) и далее стандартным «прямым» 30-контактным FPC-шлейфом (тип А), контакты которого размещены на одной плоскости шлейфа, к разъёму J4701 (MIPI_CSIO) платы FireFly (рис.7). При таком подключении используется режим передачи видеоданных по двум либо четырём линиям (2-Lane или 4-Lane) в зависимости от настроек внутренних регистров сенсора и драйвера операционной системы платформы FireFly.

| Разъём MIPI_CSIO модуля ROC-RK3588S-PC | 30-контактный FPC-шлейф тип A | Адаптер DS-ADP1 | 22-контактный FPC-шлейф тип В | Разъём J1 МЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 30 |  |  |  |  |

Рисунок 7 – Физическое подключение МЭК к модулю ROC-RK3588S-PC

Программное подключение к модулю ROC-RK3588S-PC FireFly

Дальнейшие действия приведены в случае, если пользователь работает с SDK от производителя FireFly. Инструкция по работе с SDK и его скачиванию находится на сайте производителя FireFly -  https://wiki.t-firefly.com/en/ROC-RK3588S-PC/linux_compile.html

Добавление и редактирование драйверов МЭК

В случае необходимости драйвера и дерево устройств скачайте на странице продукта - Модуль камеры на IMX 415. Работа МЭК была протестирована с официальными Rootfs GNOME версии 2.4.0 и 3.0. При использовании новых Rootfs XFCE могут наблюдаться проблемы с приложением rkaiq_3A_server для калибровки ISP.

Драйвера требуется разместить в SDK производителя FireFly для получения образа ОС с поддержкой МЭК. Драйвера находятся в директории kernel/drivers/media/i2c. Файлы дерева устройств в kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip. Также, чтобы добавить драйвера для МЭК в образ ОС требуется добавить строку kernel/drivers/media/i2c/imx415.ko в modules.builtin в директории kernel/. Для добавления МЭК в образ ядра можно воспользоваться menuconfig или добавить строку CONFIG_VIDEO_IMX415=y в rockchip_defconfig в директории kernel/arch/arm64/configs. Файл v4l2-control.h требуется добавить в директорию kernel/include/uapi/linux. Или добавьте требуемые ID для новых переменных самостоятельно.

При использовании дерева устройств и добавлении драйвера для МЭК можно обратиться к руководству производителя FireFly -  https://wiki.t-firefly.com/en/ROC-RK3588S-PC/usage_camera.html.

После первоначальной компиляции образа ОС по инструкции производителя FireFly требуется скопировать с заменой драйвера и dtsi файл и выполнить команды:

./build.sh kernel

./build.sh updateimg

Удостоверьтесь, что драйвера для МЭК были скомпилированы и добавлены в ядро. Если этого не произошло – требуется редактировать конфигурацию сборки. Добавление драйверов в ядро было описано выше. В результате выполнения команд в директории rockdev/pack должен находится образ с поддержкой МЭК.

В случае использования собственных драйверов или дерева устройств требуется обращаться к руководству производителя FireFly.

Вывод изображения с МЭК

Для вывода изображения с МЭК можно использовать стандартные инструменты V4L и gstreamer. Пример команды для вывода изображения:

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video11 io-mode=4 ! queue ! video/x-raw,format=NV12,width=3840,height=2160,framerate=30/1 ! autovideosink

Для изменения настроек вручную можно использовать следующую команду:

v4l2-ctl –d /dev/v4l-subdev2 --set-ctrl *ctrl name*=*value*

Вместо *ctrl name* и *val* указываются конкретные переменные и значения. Возможные варианты можно вывести командой:

v4l2-ctl –d /dev/v4l-subdev2 --list-ctrls

Использование ISP

Для обработки изображения требуется:

- Заменить пакет camera-engine-rkaiq для устранения проблем обработки:

  - Скачать пакет формата DEB.

  - Установить его, выполнив команду:

sudo dpkg -i <Имя-пакета.deb>

  - «Заморозить» пакет для фиксации функционала при обновлениях командой:

sudo apt-mark hold camera-engine-rkaiq

- Скачать конфигурационный файл с форматом JSON для используемого сенсора и разместить его в директории /etc/iqfiles платформы. Имя файла должно быть следующим «imx415_IMX415_NC.json». Далее возможны два варианта включения обработки.

- Выполните команды:

cd /etc/init.d

sudo sh rkaiq_3A.sh start

- Выполните команды:

cd /usr/bin

sudo ./rkaiq_3A_server

Для выключения требуется выполнить следующие команды:

cd /etc/init.d

sudo sh rkaiq_3A.sh stop

Физическое подключение к модулю NanoR

К модулю NanoR МЭК подключается в один из стандартных разъёмов CSI-2 Port 1 (XS12) и CSI-2 Port 2 (XS13). Для подключения используется 22-контактный FPC-шлейф (Тип А) с шагом 0,5 мм.

| Разъём J1 МЭК | Шлейф 22pin-to-22pin тип А, шаг 0,5 мм | Разъём CSI-2 Port 1 модуля NanoR |
| --- | --- | --- |

Рисунок 8 – Физическое подключение МЭК к модулю NanoR

Программное подключение к модулю NanoR

Поддержка МЭК включена в ядро для модуля NanoR. Для проверки успешной инициализации МЭК можно воспользоваться следующей командой:

dmesg | grep imx415

В случае успешной инициализации МЭК в консоли должны отображаться соответствующие сообщения. Пример:

[    7.494471] imx415 12-001a-2: set the video v4l2 subdev api

[    7.494495] imx415 12-001a-2: set the media controller

[    7.494588] imx415 12-001a-2: v4l2 async register subdev success

[    7.494846] imx415 13-001a-2: driver version: 00.01.06

[    7.544175] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy0: dphy0 matches m00_b_imx415 12-001a-2:bus type 5

Для вызова видео можно использовать gstreamer. При подключении МЭК к разъёму XS12 модулю соответствует устройство video22, XS13 – video31. Информацию об устройствах можно вывести командой media-ctl –p –d /dev/mediaX, где X – номер устройства. Для вывода используется selfpath или mainpath. Пример паттерна для вызова видео:

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video22 io-mode=4 ! queue ! video/x-raw,format=NV12,width=1080,height=720,framerate=30/1  ! videoconvert ! autovideosink

Паттерн для вывода информации о принимаемом видео:

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video22 io-mode=4 ! queue ! video/x-raw,format=NV12,width=1080,height=720,framerate=30/1  ! videoconvert ! fpsdisplaysink video-sink=autovideosink text-overlay=true -v

Данный конвейер будет показывать количество выводимых на дисплей кадров. Для просмотра характеристик принимаемого потока требуется использовать V4L:

v4l2-ctl –d /dev/video22 --stream-mmap=4 --verbose

В случае использования V4L будет отображено количество кадров принимаемое аппаратно. В случае необходимости прочие характеристики могут быть отображены с помощью v4l2-ctl и media-ctl. Для справки обращаться к помощи по командам (v4l2-ctl –h и media-ctl -h).

Для записи видеопотока с МЭК использовать следующий конвейер:

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video22 io-mode=4 ! queue ! video/x-raw,format=NV12,width=3840,height=2160,framerate=30/1  ! videoconvert ! filesink location=out.yuv

Для воспроизведения видео можно использовать ffplay:

ffplay -f rawvideo -video_size 3840x2160 -pix_fmt nv12 out.yuv

Для калибровки isp вызвать следующие команды:

сd /usr/bin

sudo ./rkaiq_3A_server

Окно терминала с запущенным приложением будет занято. Достаточно запустить калибровку единожды, при перезагрузке устройства настройки ISP сохраняются. Калибровку необходимо осуществлять заново при подключении новых МЭК. Для выполнения калибровки необходим соответствующий файл в директории /etc/iqfiles/ в формате JSON.

Версии основных библиотек:

1.20.3-0ubuntu1 arm64: gir1.2-gstreamer-1.0, gir1.2-gstreamer-1.0, gstreamer1.0-libav, gstreamer1.0-plugins-bad, gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-pulseaudio, gstreamer1.0-tools, libgstreamer-opencv1.0-0, libgstreamer-plugins-bad1.0-0, libgstreamer-plugins-good1.0-0, libgstreamer1.0-0

1.20.1-1ubuntu0.1 arm64: gstreamer1.0-alsa, gstreamer1.0-gl, gstreamer1.0-plugins-base-apps, gstreamer1.0-plugins-base, gstreamer1.0-x, libgstreamer-gl1.0-0, libgstreamer-plugins-base1.0-0

1.5.0-4ubuntu2.2firefly6 arm64: gstreamer1.0-rockchip1, librockchip-mpp-dev, librockchip-mpp1, librockchip-vpu0, rockchip-mpp-demos

5.0x3.0 arm64: camera-engine-rkaiq

Подключение МЭК к платформе RockChip RK3568

Физическое подключение к модулю DS-RK3568-EVB rev.1

Физическое подключение МЭК к модулю DS-RK3568-EVB rev.1 от бренда DiaSom осуществляется в соответствии с рисунком 9.

| Разъём MIPI_CSI модуля DS-RK3568-EVB rev.1 | 30-контактный FPC-шлейф тип B | Адаптер DS-ADP1 | 22-контактный FPC-шлейф тип В | Разъём J1 МЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 1 |  |  |  | 22 1 |

Рисунок 9 – Подключение МЭК к модулю DS-RK3568-EVB rev.1

Меры предосторожности

Внимание! Подключение МЭК к разъёмам, предназначенным для других целей, или с помощью других шлейфов, не гарантирует его работоспособность и может привести к выходу из строя! При неправильном подключении шлейфов, может быть, короткое замыкание между крайними контактами питания 1 и 22 разъёма J1 МЭК. Рекомендуется проверить отсутствие замыкания между ними до подачи питания при всех подключенных шлейфах!